OpenVPN

- 简介

OpenVPN是一个开源的虚拟专用网络（VPN）软件，可以用于在不安全的网络（如互联网）上为用户提供安全的网络连接。它使用加密的数据通道来确保数据的安全性，并可以通过多种方式来构建虚拟网络，包括使用TCP或UDP协议，使用安全套接字层（SSL）或传输层安全（TLS）加密数据通道，或者使用混合模式，即同时使用多种方式。

OpenVPN可以在多种平台上运行，包括Windows、MacOS、Linux、Android和iOS等。它可以与多种路由器和网络设备集成，并提供了丰富的配置选项，使用者可以根据自己的需要来自定义设置。

- 基本原理

OpenVPN 的技术核心是虚拟网卡，其次是 SSL 协议实现。虚拟网卡是使用网络底层编程技术实现的一个驱动软件。安装此类程序后主机上会增加一个非真实的网卡（TAP 或 TUN），并可以像其它网卡一样进行配置。服务程序可以在应用层打开虚拟网卡，如果应用软件（如网络浏览器）向虚拟网卡发送数据，则服务程序可以读取到该数据。如果服务程序写合适的数据到虚拟网卡，应用软件也可以接收得到。

- OpenVPN架构以及数据处理流程

- GWN700x系列上的OpenVPN配置面板（C/S）

服务端：

服务器的基本配置，如下图，标注红色*号的是只必要配置项，不能为空。

名称：自定义的服务器名，1-64位，目前支持所有字符。

状态：服务器的开关。

协议：OpenVPN使用的传输层封装协议，支持UDP/TCP。

接口：选择当前连接公网的WAN口，因为VPN实际上使用的仍然是公网的线路资源，所以VPN的建立和流量传输都需要依靠公网接口。

目标：代表可以通过VPN访问的目的网络，默认只选中当前选择的WAN口，需要手动把需要通信的VLAN勾选。

本地端口：服务器提供服务的端口号，默认是1194，修改范围是1-65535。

服务器模式：服务器采用的认证模式，支持SSL/用户认证/SSL+用户认证/PSK。

SSL：SSL（Security Socket Layer）协议是基于WEB应用的安全协议，它包括：服务器认证、客户认证（可选）、SSL链路上的数据完整性和SSL链路上的数据保密性。

用户认证：客户端使用用户名和密码的验证方式，可以省略客户端证书，但是仍有一份服务器证书需要被用作加密。

SSL+用户认证：既需要服务器和客户端证书，也需要用户名和密码进行验证。

PSK：不需要CA，服务器证书和客户端证书，是基于点对点的放方式，使用PSK密钥进行认证。

加密算法&摘要算法：服务器与客户端之间数据交互采用的算法，默认为AES-256-CBC和SHA256。双端必须相同，才能成功连接server并互相通信。

TLS身份验证：一种加密的验证方式，TLS身份验证方向分为三种，服务器，客户端，双向。server的方向为服务器时，client的方向为客户端，才能连接server，server的方向为客户端时，client的方向为服务器，才能连接server，server的方向为双向时，client的方向为双向，才能连接server。默认关闭。

预共享密钥样板如下：

-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----

8cfb1c79a51d60431029802c552b89e3

b66cc25ee907dd851dfb6e5c6c7cbb85

ef469d4446eaa6a63600aa935a9262dd

e1d1c3145b7e44a6aa91ad31337cf140

e37cfb45e83a66f3561ce314e303ba37

5fd29f932469e9e84e7de4bf6cefa254

1a34a772384b5f0fb5e0e7e23cd37ecc

5d6c2afc566f1cee2035a5a7d94dd78f

30992dee788c085946174f2bf574bfc1

5adee123accb7a00fa3367d635421fc2

ee5b75d8dce27dbedc5b924d9155dbb9

4fd498848a073ad239060dc331d2db13

a55a6a840e2a78a622190a2089249b62

c433f372743984f9d03d3147e32a69db

77ff2a51745533e2db88ec2e1496b5e7

056509f17de30dc8e5b87e4f56948788

-----END OpenVPN Static key V1-----

允许重复的客户端证书:允许多个客户端使用相同的客户端证书连接服务器。默认关闭。

重定向网关：与客户端建立连接后，会给客户端推送一条通过VPN接口的0.0.0.0的默认路由，也就是VPN客户端内网所有流量都走VPN。默认关闭。

注意：目前我们GWN产品使用的openvpn topo是net30，该topo创建的路由表跟我们日常见的路由表逻辑有些不一样，可以自行研究。

推送路由：服务器可以推送指定的本地内网路由给客户端，下一跳地址为本地VPN接口。默认为空。作用与直接在客户端的路由配置项中填写服务器子网路由一样

注意：psk模式下服务器没有重定向网关和push路由的配置项

LZO压缩算法：使用LZO压缩传输的数据，必须与服务器端一致，不一致时，可以连接server,但是不能通信。默认开启。

允许对端改变IP：用于对端地址经常变化的情况，允许对端IP改变后，也能顺利连接server。默认关闭。注意：开发说在我们的测试环境中表现不明显

CA证书：CA证书，用于颁发服务器证书和客户端证书，客户端必须使用与服务器证书同一个CA证书颁发的客户端证书才能建立连接。

服务器证书：由CA证书颁发，用于数据加解密。

IPV4隧道网络：VPN两端使用的网络地址段，服务器默认使用第一个主机地址。

客户端：

客户端的基本配置，如下图，标注红色*号的是只必要配置项，不能为空。

远程OpenVPN服务器&&OpenVPN端口：对端OpenVPN服务器的公网地址以及端口号。

用户名&&密码：当OpenVPN使用用户认证或者SSL+用户认证的时候，需要填写服务端分配的用户名和密码才能建立连接。

路由：客户端可以自己指定使用VPN接口的路由。

拒绝服务器推送路由：开启后服务器上配置的推送路由无法推送到客户端。默认关闭。

IP伪装：开启IP伪装后，对端收到的数据包的源地址为VPN的地址。

关闭的情况下为发送方的真实内网地址。默认开启。

客户证书：由CA颁发的证书，必须使用与服务端证书必须是同一CA证书颁发的客户端证书才能与服务端建立连接。

客户私钥密码：客户端私钥的密码，如过Key没有加密则不需要填。针对一些设置了私钥密码的证书。当前GWN作为服务器时，客户端连接不需要该配置。

客户端连接的三种状态：未连接，连接中，已连接。

注意：VPN建立后要两端相通，除了VPN配置时添加路由还需要在各自的LAN配置的地址，选择相应的目标，允许流量的转发比如LAN转发到VPN，VPN转发到LAN。

后台查看相关配置文件：/tmp/openvpn

客户端配置文件：client.conf

服务端配置文件：server.conf

注意：配置文件还有一些其他配置，文档中显示的只是正在使用的

- OpenVPN连接过程

- OpenVPN初始化：初始化的过程会形成一个会话，根据会话ID来交互数据

- TLS握手（由于OpenVPN会加密握手过程，所以用https的握手过程作为参考）

- 发送客户端随机数Random

- 发送客户端支持的所有加密套件

- 服务端回复服务端随机数Random

- 服务端回复选择使用的加密套件

- 服务端发送证书信息、服务端证书的公钥给客户端，公钥用于数据加密，Server Hello Done表示服务端的信息已经发送完毕

- 客户端发送客户端证书公钥给服务端，用于数据加密

- 最后双方都协商切换成加密模式，并且宣告TLS握手结束

- 配置加密推送

- 数据加密传输

- 配置案例

SSL认证模式

- 创建CA证书（也可以在添加服务器时在配置页面创建）

- 创建服务器证书

- 创建客户端证书

- 添加OpenVPN服务器

- 配置LAN

- 客户端上传CA证书

- 客户端上传客户端证书

- 添加OpenVPN客户端并进行连接

- 配置LAN的目标

用户认证模式（这里只从客户端的角度说明不同点，其他的创建步骤与SSL认证模式相同）

1、服务器端创建用户

2、客户端填写用户信息以及上传对应的CA证书

SSL+用户认证模式

1、用户信息、CA证书客户端证书都需要，客户端证书和服务器创建用户时使用的是同一个证书。

PSK认证模式（预共享密钥在上述有提供）